# BÀI TẬP CHƯƠNG 2: ASSEMBLY MIPS VÀ MÃ MÁY

## DẠNG 1: CHUYỂN ĐỔI GIỮA MÃ MÁY VÀ ASSEMBLY

Bài tập 1: Chuyển đổi Assembly MIPS sang mã máy (Hex)

- add $t1, $t2, $t3

- sub $t0, $s0, $s1

- addi $s1, $s2, 20

- lw $s0, 24($t1)

- sw $s3, 40($t2)

- lw $t2, -8($s0)

- sh $s2, 12($t4)

- mult $t5, $t6

- mfhi $s5

- sra $t1, $t0, 2

- lui $s6, 12

- j Label (Label = 0x00400020)

- bne $t1, $t2, Label (Label = 0x00400008, PC = 0x00400004)

- start: addi $t0, $zero, 5

lw $t1, 12($s0)

sub $s1, $t0, $t2

beq $s1, $t0, end  (1)

sw $t2, 20($s0)

end: ori $t3, $zero, 15

Chuyển lệnh (1) sang mã máy

- Loop:  addi $s2, $s2, 2

sub $s3, $s3, $s4

beq $s2, $s1, Loop  (2)

ori $s5, $zero, 12

Chuyển lệnh (2) sang mã máy

Bài tập 2: Chuyển mã máy (Hex) sang assembly MIPS

- 0xAD310018

- 0x8D28000C

- 0x0170001A

- 0x02325820

- 0x02538820

- 0x001090C3

- 0x014B4822

- 0x85680004

- 0x2151fff8

- 0x2109FFFC

- 0x8e28fff0

- 0xAE28FFFC

- 0x01534822

- 0x08100009 (PC = 0x90400018)

- 0x1109fffd

- 0x1632fff9

## DẠNG 2: CHUYỂN TỪ C SANG ASSEMBLY MIPS VÀ NGƯỢC LẠI

Giả sử f, g, h, i, j = $s0, $s1, $s2, $s3, $s4; A, B = $s6, $s7

a, b, c, d = $a0, $a1, $a2, $a3

Bài tập 1: Chuyển từ C sang Assembly MIPS (biết mỗi word có 4 bytes)

- B[5] = A[i] - A[j];

- B[j] = A[i] + B[2];

- A[7] = B[i + j];

i = 5;

if (i < j) {

f = g - h;

} else {

f = g + h;

}

e)

i = j + 2;

if (i == g) {

f = h + g;

}

f)

i = 0;

while (i < 5) {

f = f + g;

i = i + 1;

}

g)

for (i = 0; i < 3; i++) {

f = f + h;

}

h)

for (i = 0; i < j; i++) {

f = f * g;

}

i)

i = 0;

while (i < 10) {

if (i % 2 == 0) {

f = f + g;

} else {

f = f - h;

}

i++;

}

j)

i = 5;

while (i < 15) {

f = g << 2;

h = h + f;

i++;

}

k)

i = 0;

do {

f = f + g;

i++;

} while (i < j);

l)

A[3] = f + g;

if (A[3] > h) {

B[2] = A[3] - h;

}

m)

B[5] = A[i] + A[j];

if (B[5] < h) {

f = g + h;

} else {

f = g - h;

}

o)

i = 5;

do {

i = i - 2;

} while (i > 0);

p)

if (A[i] == g) {

f = g + h;

} else {

f = g - h;

}

q)

if (i >= j) {

f = A[j] - g;

} else {

f = g | h;

}

r)

if (i > 0 && i < 10) {

f = g + h;

} else {

f = g - h;

}

s)

if (i < 5 || i > 20) {

f = g & h;

} else {

f = g | h;

}

t)

int tinh(int a, int b) {

return a * b;

}

int f = tinh(2, 3);

u)

int tong(int a, int b) {

return a + b;

}

f = tong(i, j) + tong(i, 4);

v)

int tong(int a, int b) {

return a + b;

}

int func(int a, int b, int c, int d) {

return tong(a, b) - tong(c, d);

}

w)

int is_between(int a, int b, int c) {

return (a <= b && b <= c);

}

x)

int tong(int a, int b) {

return a + b;

}

int func(int a, int b, int c, int d) {

return tong(a, b) + tong(c, d);

}

y)

int complex_func(int a, int b, int c, int d) {

int sum1 = a + b;

int sum2 = c + d;

return sum1 * sum2;

}

z)

int TowerHanoi(int N){

if(N <= 0) return 0;

else if(N == 1) return 1;

return 2*TowerHanoi(N-1) + 1;

}

Bài tập 2: Chuyển từ Assembly MIPS sang C

Giả sử f, g, h, i, j = $s0, $s1, $s2, $s3, $s4; A, B = $s6, $s7

a, b, c, d = $a0, $a1, $a2, $a3

a) 		beq $s1, $s2, label

bgt $s2, $s3, exit

ble $s3, $s4, exit

label:	add $s4, $s4, $s1

b)		li $s3, 10

ori $t0, $zero, 1

do_loop_b:

srl $s3, $s3, 2

bgt $s3, $t0, do_loop_b

c)    		sll $t0, $s3, 2

add $t0, $t0, $s7

sw $t1, 0($t0)

bne $t1, $s4, else

mul $s2, $s0, $s1     # h = f * g

j end_if_c

else:

add $s0, $s1, $s2     # f = g + h

end_if_c:

d)		bge $s3, $s4, else  # if i < j

sll $t0, $s4, 2

add $t0, $t0, $s7

sw $t1, 0($t0)

sub $s0, $t1, $s1    # f = B[j] - g

j end_if_d

else:

and $s0, $s1, $s2    # f = g & h

end_if_d:

e)		ori $t0, $zero, 5

ori $t1, $zero, 15

ble $s3, $t0, case_1  # if i <= 5

bge $s3, $t1, case_2   # if i >= 15

mul $s0, $s1, $s2   # f = g * h

j end_if_z

case_1:

case_2:

add $s0, $s1, $s2   # f = g + h

end_if_z: