# BÀI TẬP CHƯƠNG 6: HỆ THỐNG BỘ NHỚ PHÂN CẤP

## DẠNG 1: ÁNH XẠ LIÊN KẾT

Bài tập 1 [5.2/484 - Computer Orgranization and Design]: Bộ nhớ đệm (cache) đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp một hệ thống phân cấp bộ nhớ hiệu suất cao cho các bộ xử lý. Dưới đây là danh sách các tham chiếu địa chỉ bộ nhớ 32-bit, được biểu diễn dưới dạng địa chỉ từ:

3, 180, 43, 2, 191, 88, 190, 14, 181, 44, 186, 253

a)  Đối với từng tham chiếu này, hãy xác định địa chỉ nhị phân, thẻ (tag), và chỉ số (index) với bộ nhớ đệm ánh xạ trực tiếp (direct-mapped cache) có 16 khối, mỗi khối chứa một từ. Đồng thời liệt kê xem mỗi tham chiếu là "hit" hay "miss", giả sử bộ nhớ đệm ban đầu rỗng.

b) Đối với từng tham chiếu này, hãy xác định địa chỉ nhị phân, thẻ (tag), và chỉ số (index) với bộ nhớ đệm ánh xạ trực tiếp (direct-mapped cache) có kích thước khối là hai từ và tổng cộng 8 khối. Đồng thời liệt kê xem mỗi tham chiếu là "hit" hay "miss", giả sử bộ nhớ đệm ban đầu rỗng.

Bài tập 2: Bộ nhớ đệm (cache) đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp một hệ thống phân cấp bộ nhớ hiệu suất cao cho các bộ xử lý. Dưới đây là danh sách các tham chiếu địa chỉ bộ nhớ 32-bit, được biểu diễn dưới dạng địa chỉ byte:

12, 432, 87, 8, 765, 352, 764, 56, 433, 88, 748, 1012

a) Đối với từng tham chiếu này, hãy xác định địa chỉ nhị phân, thẻ (tag), chỉ số (index), và bù (offset) với bộ nhớ đệm ánh xạ trực tiếp (direct-mapped cache) có 16 khối, mỗi khối chứa 4 byte. Đồng thời liệt kê xem mỗi tham chiếu là "hit" hay "miss", giả sử bộ nhớ đệm ban đầu rỗng.

b) Đối với từng tham chiếu này, hãy xác định địa chỉ nhị phân, thẻ (tag), chỉ số (index), và bù (offset) với bộ nhớ đệm ánh xạ trực tiếp (direct-mapped cache) có kích thước khối là 8 byte và tổng cộng 8 khối. Đồng thời liệt kê xem mỗi tham chiếu là "hit" hay "miss", giả sử bộ nhớ đệm ban đầu rỗng.

## DẠNG 2: LIÊN KẾT TẬP HỢP

Bài tập 1 [5.13/492 - Computer Orgranization and Design]: Trong bài tập này, chúng ta sẽ nghiên cứu cách các chính sách thay thế ảnh hưởng đến tỷ lệ cache miss.
Giả sử một bộ nhớ đệm liên kết theo tập hợp 2-way (2-way set associative cache) với 4 khối (blocks). Để giải quyết các bài toán trong bài tập này, bạn có thể vẽ một bảng như ví dụ bên dưới, với dãy địa chỉ là “0, 1, 2, 3, 4”.

| Address of Memory Block Accessed | Miss or hit | Evicted Block | Contents of Cache Blocks After Reference |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Set 0 | Set 0 | Set 1 | Set 1 |
| 0 | Miss |  | Mem[0] |  |  |  |
| 1 | Miss |  | Mem[0] |  | Mem[1] |  |
| 2 | Miss |  | Mem[0] | Mem[2] | Mem[1] |  |
| 3 | Miss |  | Mem[0] | Mem[2] | Mem[1] | Mem[3] |
| 4 | Miss | 0 | Mem[4] | Mem[2] | Mem[1] | Mem[3] |
| … |  |  |  |  |  |  |

Xét dãy địa chỉ sau:
0, 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 0

a) Giả sử sử dụng chính sách thay thế LRU (Least Recently Used), dãy địa chỉ trên có bao nhiêu cache hit?

b) Giả sử sử dụng chính sách thay thế MRU (Most Recently Used), dãy địa chỉ trên có bao nhiêu cache hit?

c) Mô phỏng một chính sách thay thế ngẫu nhiên bằng cách tung đồng xu. Ví dụ, nếu kết quả là "mặt ngửa" thì loại bỏ khối đầu tiên trong tập hợp; nếu kết quả là "mặt sấp" thì loại bỏ khối thứ hai trong tập hợp. Dãy địa chỉ trên có bao nhiêu cache hit?

d) Địa chỉ nào nên bị thay thế tại mỗi lần để tối ưu hóa số lượng cache hit? Dãy địa chỉ trên có bao nhiêu cache hit nếu bạn tuân theo chính sách "tối ưu"?

e) Giải thích tại sao khó có thể triển khai một chính sách thay thế bộ nhớ đệm mà tối ưu cho mọi dãy địa chỉ.

f) Giả sử bạn có thể quyết định tại mỗi lần truy cập bộ nhớ xem có muốn lưu trữ địa chỉ được yêu cầu vào cache hay không. Điều này có thể ảnh hưởng như thế nào đến tỷ lệ cache miss?

Bài tập 2: Bộ nhớ đệm (cache) rất quan trọng trong việc cung cấp một hệ thống phân cấp bộ nhớ hiệu năng cao cho bộ xử lý. Dưới đây là danh sách các địa chỉ bộ nhớ 32-bit, được cho dưới dạng địa chỉ theo từ (word address):

4, 32, 23, 7, 12, 8, 15, 2, 13, 24, 14, 13

Với mỗi địa chỉ trên, xác định địa chỉ bộ nhớ khối, lập bảng và chỉ rõ là trúng (hit) hay trượt (miss), cho biết:

+ Bộ nhớ đệm liên kết tập hợp với 4 khối, mỗi tập hợp (set) gồm 2 khối, mỗi khối gồm 2 từ nhớ.

+ Giả sử bộ nhớ đệm ban đầu rỗng.

+ Sử dụng chính sách thay thế LRU (Least Recently Used).

## DẠNG 3: LIÊN KẾT TOÀN PHẦN

Bài tập 1: Bộ nhớ đệm (cache) rất quan trọng trong việc cung cấp một hệ thống phân cấp bộ nhớ hiệu năng cao cho bộ xử lý. Dưới đây là danh sách các địa chỉ bộ nhớ 32-bit, được cho dưới dạng địa chỉ theo từ (word address):

1, 4, 6, 4, 7, 8, 9, 7, 1, 3, 5, 9

Với mỗi địa chỉ trên, xác định địa chỉ khối bộ nhớ, lập bảng và chỉ rõ là trúng (hit) hay trượt (miss), cho biết khối nào thay thế khối nào (nếu có), cho biết:

+ Bộ nhớ đệm liên kết toàn phần (fully associative cache) với 4 khối (blocks), mỗi khối chứa 1 từ.

+ Giả sử bộ nhớ đệm ban đầu rỗng.

+ Sử dụng chính sách thay thế LRU (Least Recently Used).

## DẠNG 4: TÌM OFFSET, INDEX VÀ TAG

Bài tập 1: Xác định các thành phần trong địa chỉ: Giả sử một bộ nhớ được tổ chức thành 16 dòng (lines) trong một cache trực tiếp (direct-mapped) với mỗi dòng chứa 4 từ (words). Bộ nhớ chính có tổng cộng 2^10 từ.

Tính kích thước của block offset, index, tag.

Bài tập 2: Mô phỏng truy cập bộ nhớ: Cho một hệ thống với:

- Bộ nhớ chính có 216 từ.

- Cache có 64 dòng (lines) và mỗi dòng chứa 16 từ.

- Bộ nhớ được ánh xạ theo phương pháp direct-mapped.

- Xác định số bit của block offset, index, và tag.

- Với địa chỉ 0x2A3C, xác định:

  - Index tương ứng.

  - Tag tương ứng.

  - Offset tương ứng.

Bài tập 3: Cache tương giao đầy đủ (Fully Associative Cache): Một cache tương giao đầy đủ có:

- 128 dòng.

- Mỗi dòng chứa 4 từ.

- Bộ nhớ chính có kích thước 220 từ.

- Tính kích thước của block offset.

- Tính kích thước của tag.

- Địa chỉ 0x3F2A5 sẽ được lưu trữ như thế nào trong cache?

Bài tập 4: Cache ánh xạ tập hợp (Set-Associative Cache)

Cho một cache ánh xạ tập hợp với các thông số:

- 4 set.

- Mỗi set chứa 8 dòng.

- Mỗi dòng chứa 2 từ.

- Bộ nhớ chính có kích thước 214 từ.

- Tính số bit của block offset, index, và tag.

- Với địa chỉ 0x1D34:

  - Xác định set index.

  - Xác định tag.

Bài tập 5: Tính toán hiệu năng cache: Một chương trình truy cập các địa chỉ trong dãy: 0x4A0, 0x4A4, 0x4A8, và 0x4AC. Cache có các thông số:

- 8 dòng, mỗi dòng chứa 4 từ.

- Ánh xạ theo phương pháp direct-mapped.

- Bộ nhớ chính có 2^12 từ.

- Xác định các giá trị index, tag, và block offset cho từng địa chỉ.

- Phân tích hit/miss với cache ban đầu trống.