VĂN MẪU

Câu 1: Khái niệm
	a. Mô tả sự khác nhau giữa kiến trúc máy tính và tổ chức máy tính

- Kiến trúc máy tính: Kiến trúc máy tính đề cập đến thiết kế khái niệm và cấu trúc hoạt động cơ bản của một hệ thống máy tính. Nó phác thảo khả năng của hệ thống, bộ lệnh và cách các thành phần tương tác. Kiến trúc máy tính (computer architecture) đề cập đến các  thuộc tính của hệ thống máy tính dưới góc nhìn của con người lập trình. Hay nói  cách khác là ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình thực hiện logic của chương trình  bao gồm: tập lệnh, biểu diễn dữ liệu, các cơ chế vào/ra, kỹ thuật gán địa chỉ…

- Tổ chức máy tính: Tổ chức máy tính đề cập đến các đơn vị hoạt động và các kết nối của chúng thực hiện kiến ​​trúc. Nó liên quan đến việc triển khai vật lý và cách các thành phần được sắp xếp và làm việc cùng nhau.

- Tóm lại, kiến ​​trúc máy tính là về thiết kế trừu tượng và chức năng của một hệ thống máy tính, là khoa học về lựa chọn và kết nối các thành phần phần cứng để đáp ứng yêu cầu về hiệu năng, chức năng, giá cả. trong khi tổ chức máy tính liên quan đến việc triển khai vật lý và kết nối các thành phần đó, là khoa học về nghiên cứu các bộ phận của máy tính và  phương thức làm việc của chúng

b. Bốn thành phần chính của một máy tính đa dụng là gì

-  Bốn thành phần chính của một máy tính đa dụng là:

+ Bộ xử lý trung tâm (CPU)

+ Bộ nhớ (RAM, ROM)

+ Thiết bị nhập/ xuất

+ Bus hệ thống và các thành phần kết nối

c. Giải thích luật Moore

- Luật Moore: Số lượng transistor của mạch tích hợp sẽ tăng gấp đôi trong khoảng thời gian mỗi 18–24 tháng

-> Định luật Moore dựa trên các quan sát thực nghiệm của Moore, định luật này được công bố lần đầu tiên vào năm 1965. Định luật Moore đã được dự đoán gần chính xác trong hơn 50 năm qua và đã góp phần quan trọng trong sự phát triển của công nghệ điện tử, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất chip.Định luật Moore đã giúp các nhà sản xuất công nghệ tích hợp ngày càng nâng cao hiệu suất và giảm giá thành các linh kiện điện tử

Câu 2: Hiệu suất

| Lệnh | Tần suất (Tỷ lệ) | Số chu kì trên lệnh ( CPI) |
| --- | --- | --- |
| ALU | 35% | 3 |
| Load | 30% | 8 |
| Store | 20% | 4 |
| Branches | 15% | 2 |

- Hãy tính CPI( số lượng chu kỳ trung bình trên lệnh)

CPItb = ( 35% x 3 + 30% x 8 + 20% x 4 + 15% x 2)/100% = 4.55

- Tính phần trăm thời gian thực thi mỗi lệnh

Do ET ~ NC và T = const nên

%ETALU   =    %NCALU =  35% ×CPIALU100% × CPITB  = 23.08%

%ETLoad  =    %NCLoad =  30% ×CPILoad100% × CPITB  = 52.75%

%ETStore  =    %NCStore =  20% ×CPIStore100% × CPITB= 0.8

%ETbranches = %NCbranches = 15% ×CPIBranches100% × CPITB = 0.3

- Có một cải tiến bộ xử lý như sau: 75% lệnh ALU chỉ mất 1 chu kỳ, 25% còn lại mất 2 chu kỳ để thực thi, 95% lệnh Load mất 2 chu kỳ, 5% còn lại mất 10 chu kỳ để thực thi. Lệnh Store chỉ tốn 2 chu kỳ thực thi. Hãy tính số chu kỳ trung bình trên lệnh

CPItb mới = (26.25% * 1 + 8.75% * 2 + 28.5% * 2 + 1.5% * 10 + 20% * 2 + 15% * 2) / 100% = 1.9575

- So sánh hiệu suất (Speed-up) của bộ xử lý sau cải tiến và trước cải tiến)

CPItb ban đầu = 4.55

CPItb mới = 1.9575

- CPItb mới = đã giảm khoảng 43% so với CPItb ban đầu => Sau khi cải tiến, hiệu suất máy sẽ nhanh hơn, tăng tốc độ xử lý, giảm thời gian thực thi các lệnh và tiết kiệm năng lượng

Câu 3: Số học: sử dụng chuẩn IEEE-754

- Tính giá trị thập phân của số thực dấu phẩy động chính xác đơn sau:

| S | E | F |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1000 1110 | 000 0100 1100 0000 0110 0000 |

E = 1000 1110

Số tương ứng: (-1)1 x ( 1+ 0. 000 0100 1100 0000 0110 0000) x 2142-127

= -1. 000 0100 1100 0000 0110 0000 x 215

=  -1000 0100 1100 0000. 0110 0000

= -(215 + 210 + 27 + 26 + 2-2 + 2-3) = 33984.37510

- Chuyển số -126.2 về dạng số thực dấu phẩy động chính xác đơn ( sử dụng phương pháp làm tròn gần nhất)

-126.2=- 0111 1110. 0011

Chuẩn hóa:- 1.11 1110 0011 x 26

y = 6 => E = 127 + 6 = 133

| S | E | F |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1000 0101 | 11 1110 0011 0000 0000 0000 |

- Cho hai số thực A và B ở dạng dấu phẩy động chính xác đơn. Hãy tính giá trị A – B

A = 1.010 1001 1111 1010 0000 1101 x 2+3

B = 1.001 1111 1010 0000 1110 0100 x 2 -1

- So sánh mũ ( nhỏ -> lớn)

B = 1.001 1111 1010 0000 1110 0100 x 2 -1

= 0. 0001 001 1111 1010 0000 1110 0100 x2+3

- Cộng phần trị

(1.010 1001 1111 1010 0000 1101 + (- 0. 0001 001 1111 1010 0000 1110 0100)) x 2+3

= 1.010 0110 1100 0000 0000 0011 1001 x 2+3

- Chuẩn hóa tổng, xét tràn số mũ

1.010 0110 1100 0000 0000 0011 1001 x 2+3 (không đổi)

Y = 3 => E = 130 € [ 1; 254 ] → Không tràn số mũ

- Làm tròn tổng

1.010 0110 1100 0000 0000 0011 1001 x 2+3 (không đổi)

→ Vậy giá trị  A – B là 1.010 0110 1100 0000 0000 0011 1001 x 2+3

Câu 4: Kiến trúc bộ lệnh

- Chuyển đổi mã giả “ neg $s2,$s1”

- Assembly MIPS:

Sub $s2,$zero,$s1

- Chuyển đổi lệnh sau về hợp ngữ MIPS: “ A[+3] = B[+2] OR 0x10

( biết biến 1 lưu thanh ghi $s1, địa chỉ cơ sở A lưu ở $s0, địa chỉ cơ sở B lưu ở $s1)

lw $t0,8($s1)

ori $t1,$t0, 0x10

sw $t1,12($s0)

- Chuyển đổi mã giả “ble $s2, $s1,Next” ( $s2<=$s1 -> Next)

->  Định hướng cách giải: ta dung phủ định if $s2 > $s1 else sẽ nhảy tới Next

- Assembly MIPS:

Slt $t0, $s1,$s2

Beq $t0,$zero,Next

- Cho đoạn lệnh sau:

Beq $s1, $s2,Label

Bgt $s2,$s3,Exit

Ble Ss3, $s4,Exit

Label: 	add $s4,$s4,$s1

Exit:

Giả sử các biến a,b,c và d lưu ở thanh ghi $s1,$s2,$s3,$s3,$s4. Viết câu lệnh C tương ứng:

- If( a==b) d = d+a;

Else if (b>c) break;

Else if (c<=d) break;

Else: d = d+a;

- Bài toán tháp Hà Nội là chuyển tất cả đĩa sang cọc mới với số lần di chuyển ít nhất. Bài toán naft được giải bằng phương pháp đệ quy như sau:

Int TowerHanoi(int N){

If(N<=0) return 0;

Else if(N==1) return 1;

Else return (1 + 2*TowerHanoi(N-1));

}

Hãy viết lại chương trình trên bằng hợp ngữ MIPS. Tham số đầu vào N lưu ở thanh ghi $a0 và kết quả trả về lưu ở thanh ghi $v0;

- Assembly MIPS:

# Lưu giá trị N vào ngăn xếp

TowerHanoi:

# Nếu N <= 0: return 0

blez $a0, base_case_zero

# Nếu N == 1: return 1

li $t0, 1

beq $a0, $t0, base_case_one

# Đệ quy: 2*TowerHanoi(N-1) + 1

addi $sp, $sp, -4    # Đẩy $ra vào stack

sw $ra, 0($sp)

addi $a0, $a0, -1    # N = N - 1

jal TowerHanoi       # Gọi TowerHanoi(N-1)

lw $ra, 0($sp)       # Phục hồi $ra

addi $sp, $sp, 4

# Tính kết quả: 2*return_value + 1

add $t0, $v0, $v0    # $t0 = 2 * $v0

addi $v0, $t0, 1     # $v0 = 2 * $v0 + 1

jr $ra               # Trở về từ hàm

base_case_zero:

li $v0, 0           # Trả về 0

jr $ra

base_case_one:

li $v0, 1           # Trả về 1

jr $ra

Câu 5: Datapath

| Ins | RegDest | ALUSrc | MemToReg | RegWrite | MemRead | MemWrite | Branch | ALUOp1 | ALUOp2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lw | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sw | X | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Beq | x | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

Trong hệ thống đơn chu kỳ, giả sử có 1 đường tín hiệu bị lỗi ( luôn ở mức 0) thì những lệnh gì sẽ hoạt động sai? Giải thích. Giả sử mỗi câu sau là độc lập.

- Phương pháp (nhìn vào số 1)

- RegWrite = 0

Lệnh hoạt động sai: R, lw

+ R sai vì phép tính không thể ghi lại được vào thanh ghi rd

+ lw tương tự

- ALUOp1 = 0

Lệnh hoạt động sai: R: mã ALUop chỉ có thể là 01, 00 nên lầm sang lệnh I-Format

ALUOp2 = 0

Lệnh hoạt động sai: beq: mã ALUop chỉ có thể là 10, 00 nên lầm sang lệnh lw, sw và R

- Branch = 0

Lệnh hoạt động sai: beq: nếu rs = rt thì sẽ không thể nhảy được do mux luôn luôn = 0

- MemRead = 0

Lệnh hoạt động sai: lw: không thể đọc được giá trị tại địa chỉ đó đề mà ghi về thanh ghi rd

- MemWrite = 0

Lệnh hoạt động sai: sw: không thể ghi giá trị vào địa chỉ đã định

Câu 6: Pipeline

Cho thời gian trễ của mỗi khối như sau:

| Bộ nhớ lệnh | ALU | Register | Bộ nhớ dữ liệu |
| --- | --- | --- | --- |
| 180ps | 150ps | 100ps | 200ps |

- Cho 3 lệnh

Lw $s1, 40($s2)			add $s1, $s2, $s3 		beq $t1, $0, L1

Yêu cầu: Ước lượng thời gian xử lý của từng câu lệnh trên

  Lw $s1, 40($s2) Đây là lệnh tải dữ liệu từ bộ nhớ vào thanh ghi. Các bước chính là:

- Lấy lệnh (Instruction fetch): Bộ nhớ lệnh (180 ps)

- Giải mã lệnh (Instruction decode): ALU (150 ps), đọc thanh ghi (100 ps)

- Truy xuất bộ nhớ (Memory access): Bộ nhớ dữ liệu (200 ps)

- Viết vào thanh ghi (Write-back): Đọc/ghi thanh ghi (100 ps)

Tổng thời gian cho lệnh Lw:

Tổng thời gian=180 ps+150 ps+100 ps+200 ps+100 ps=730 ps

  add $s1, $s2, $s3 Đây là lệnh cộng giữa các thanh ghi. Các bước chính là:

- Lấy lệnh (Instruction fetch): Bộ nhớ lệnh (180 ps)

- Giải mã lệnh (Instruction decode): ALU (150 ps), đọc thanh ghi (100 ps)

- Thực hiện phép toán (Execution): ALU (150 ps)

- Viết vào thanh ghi (Write-back): Đọc/ghi thanh ghi (100 ps)

Tổng thời gian cho lệnh add:

Tổng thời gian=180 ps+150 ps+100 ps+150 ps+100 ps=680 ps

  beq $t1, $0, L1 Đây là lệnh nhảy có điều kiện, sẽ kiểm tra xem giá trị của thanh ghi $t1 có bằng 0 không và nếu đúng thì nhảy đến lệnh tại nhãn L1. Các bước chính là:

- Lấy lệnh (Instruction fetch): Bộ nhớ lệnh (180 ps)

- Giải mã lệnh (Instruction decode): ALU (150 ps), đọc thanh ghi (100 ps)

- Kiểm tra điều kiện (Execution): ALU (150 ps)

Tổng thời gian cho lệnh beq:

Tổng thời gian=180 ps+150 ps+100 ps+150 ps=580 ps

- Bỏ qua độ trễ của khối ADD, MUX, Control. Tính thời gian đơn chu kỳ và pipeline

Thời gian đơn chu kỳ = 730 ps ( do lệnh add có thời gian dài nhất)

Thời gian chu kì của hệ thống pipeline = 200 ps (công đoạn lâu nhất)

- Tính speed up khi thực thi một chương trình 100 dòng lệnh( không có xung đột ) của hệ thống đơn chu kỳ so với pipleline

Speedup = Thời gian thực thi đơn chu kỳ/ Thời gian thực thi pipeline

Thời gian thực thi đơn chu kỳ = 100 x 730 = 73000

Thời gian thực thi pipeline = 200 x 100 + (5 – 1) x 200 = 20800

- Speedup = 73000/20800 = 3.5