# BÀI TẬP CHƯƠNG 4: PHÉP TOÁN SỐ HỌC TRÊN MÁY TÍNH

## DẠNG 1: PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA TRÊN MÁY TÍNH

Bài tập 1: Thiết kế giải thuật thực hiện phép tính theo cấu trúc phần cứng

a. Nhân

A) 6 x 7 = 0110 x 0111

B) 8 x 3 = 1000 x 0011

C) −5 x 6 = 1011 x 0110

D) 10 x 3 = 1010 x 0011 (*)

E) −7 x −4 = 1001 x 1100

F) 12 x 14 = 1100 x 1110 (*)

b. Chia

G) 12 / 5 = 1100 / 0101

H) 15 / −3 = 1111 / 1101

I) 10 / 4 = 1010 / 0100

J) -5 / 2 = 1011 / 0010

K) −9 / 2 = 10111 / 0010

L) -10 / -3 = 10110 / 11101

(*) Lưu ý đối với giải thuật cải tiến (thêm 1 bit vào thanh ghi ghép Product/Multiplier nếu cần)

Bài tập 2: Nhân chia 2 số theo hệ 8 (bát phân) theo cấu trúc phần cứng

a. Nhân

A) 128 x 138

B) 118 x 038

b. Chia

G) 528 / 258

H) 658 / 338

## DẠNG 2: BÀI TẬP VỀ DẤU CHẤM ĐỘNG

Bài tập 1: Thực hiện phép tính số thực dấu chấm động (theo lưu đồ giải thuật):

Với phần mũ như IEEE 754 độ chính xác đơn (32 bit), phần significant lưu 4 bits:

A) 3.25 + (-2.5)

B) 3.25 x -2.5

C) 1.5 + 5.625

D) 1.5 x 5.625

E) -4.25 + (-3.25)

F) -4.25 x -3.25

G) 2.75 + 4.0

H) 3.0 x 3.625

Bài tập 2: Thực hiện phép tính số thực dấu chấm động và lưu kết quả dạng số Hex cho các câu sau theo lưu đồ giải thuật. Giả sử phần significant dùng 4 bits lưu trữ, còn phần mũ lưu trữ như IEEE 754 độ chính xác đơn (32 bit)

A) 0x40480000 + 0xC0200000

B) 0x40480000 x 0xC0200000

C) 0x40B20000 + 0xC0C80000

D) 0x40B20000 x 0xC0C80000

E) 0x40520000 + 0xC0300000

F) 0x40520000 x 0xC0300000

G) 0x40580000 + 0xC1160000

H) 0x40580000 x 0xC1160000